| 一住手术室高效过滤器技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 高效过滤器 | 484*484*180 | 台 | 178 | HEPA型，HV滤纸，符合GB13554-2008标准要求。额定风量下的初阻力≤220Pa 过滤效率≥99.99(钠焰法)，安装后需通过相关部门检测合格。 |
| 2 | 高效过滤器 | 320*320*180 | 台 | 30 |  |
| 3 | 高效过滤器 | 720*484*180 | 台 | 2 |  |
| 4 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 台 | 7 |  |
| 5 | 高效过滤器 | 725*484*180 | 台 | 6 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 610*610*69 | 台 | 6 | HEPA型，带护网，HV滤纸，符合GB13554-2008标准要求。额定风量下的初阻力≤220Pa 过滤效率≥99.99(钠焰法)，安装后需通过相关部门检测合格。 |
| 7 | 高效过滤器 | 915*610*69 | 台 | 18 |  |