包一：

本次安装空调的电梯共6部，第一住院部5、6号电梯，第二住院部9、10号电梯，院办1、2号电梯。具体参数如下：

| 序 号 | 电梯使用地址 | 设备 编号 | 制造单位 | 额定载重量 | 层 站 | 井道高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一住院部 | 5号 | 日本三菱 电梯有限公司 | 1000 KG | 19 层 19站 |  |
| 2 | 一住院部 | 6号 | 日本三菱 电梯有限公司 | 1000 KG | 19 层 19 站 |  |
| 3 | 二住院部 | 9号 | 东芝（中国） 电梯有限公司 | 1000 KG | 25 层 25 站 |  |
| 4 | 二住院部高干楼 | 10号 | 东芝（中国） 电梯有限公司 | 1000 KG | 25 层 25 站 |  |
| 5 | 院办 | 1号 | 奥的斯 | 1000 KG | 9层 9站 |  |
| 6 | 院办 | 2号 | 奥的斯 | 1000 KG | 9层 9站 |  |

三、电梯专用空调技术参数

1、机型：单冷机

2、制冷量(W)：2500

3、循环风量(m³/h)：480

4、 工作电压 ：(V) ~220（50HZ/60 HZ）

5、额定功率 (W)：1000

6、 噪声dB(A)：轿厢≤39，井道≤50

7、防触电保护类型：I类

8、 防水等级：IPx4

9、空调尺寸（长×宽×高)mm：570×450×350

10、重量(KG)：≤36

11、功能：全自动运行

12、满足GB4706.1-2005，GB4706.32-2012和GB4343.1-2009,GB17625.1-2012的要求

13、按照国家最新标准CNCA-C07-01:2014生产的节能空调，能效比达到2.69,低耗高能

包二：

5p机房专用空调