1、

| 八道移液器 |  |  |  | 限高价 | 0.9万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 2 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.拥有最轻巧的移液操作按压力； 2.长时间操作也不会造成肌肉损伤，移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动； 3.整支可高温、高压消毒（121℃,20分钟）； 4.采用隔热性绝佳材质，不会因外界温度传导入内部活塞系统而引起移液不精确； 5.握柄有支持挂钩，左右手均利操作； 6.有独立容积调节锁扣； 7.Optiload吸头安装结构，使吸头容易吸附和弹出； 8.独立式吸头推除操作，与移液过程互不干扰，不会造成排液中意外吸头推除； 9.配有安全圆锥虑芯，防止液入； 10.三年内免费维修，清洗保养，校准服务。 |  |  |  |  |  |
| 免费质保不低于3年 |  |  |  |  |  |

2、

| 磁力搅拌器 |  |  |  | 限高价 | 0.9万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| （一）功能用途： 1.本磁力搅拌器产品可用于50℃的水浴中或空气中搅拌混匀、细胞解冻和细胞培养等。广泛应用于分子生物学、生态学、遗传、医学、制药、检疫检测、食品检测、环保等领域的混匀、细胞培养和生化反应等研究。 （二）技术参数： ★1.转速：80~2000rpm； 2.点位数：6点； 3.点位距离：128mm； 4.最大搅拌容量（水）：1000ml； 5.可使用搅拌子最大长度：≤50mm； ★6.粘度档：5档； 7.工作区域尺寸：385x280mm； 8.工作盘材质：SUS304不锈钢； ★9.可放入50℃水中工作：是； 10.机壳防护等级：IP21(控制线),IP68S(主机模块)； 11.来电自动恢复功能：有； 12.外形尺寸 (WxDxH)：280x528x40mm； 13.净重：10kg。 （三）工作条件： 1.电源：AC100~240V ，50/60Hz； 2.最大功率：45W； 3.使用环境：5℃~50℃(水中),5℃~40℃(空气中)，相对湿度≤80%； 4.室内使用。 （四）配置清单： 1.电源线：数量1件； 2.产品使用说明书：数量1件； 3.合格证：数量1件； 4.MSA04 φ12x30mm搅拌子数量1件。 |  |  |  |  |  |
| 免费质保不低于3年 |  |  |  |  |  |

3、

| 带制冷的恒温金属浴 |  |  |  | 限高价 | 1.08万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| ★1.周转直径：3.6mm; 2.调速范围：500-2500rpm; 3.调速精度：10rpm; 4.定时范围：1min-99h59min; ★5.最大承重：4.5kg; 6.顶部面板尺寸(L×W)：310×180mm; 7.功率：60W; ★8.两种工作模式：持续工作或点动式; 9.标配12mm泡沫试管架、托盘垫; ★10.微处理器精确控制混合的时间和速度; 11.外形尺寸：426×250×480mm。 |  |  |  |  |  |
| 免费质保不低于3年 |  |  |  |  |  |

4、

| 电动移液器 |  |  |  | 限高价 | 1.98万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 10 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.轻巧的质量（160g），人性化人体工程学设计； ★2.操作按键轻松控制，吸液速度可实现无级调节，只需轻按控制键，便可舒适、直观地进行精准的速度控制； ★3.超大液晶显示屏使电池余量、吸液、排液的速度一目了然； ★4.触摸屏可轻松调控马达速度（低\中\高三档）； 5.耐用锂电池一次充电可连续进行约2,000 次移液（使用 25 mL 移液管）； 6.50ml移液管可在10秒内完成吸液； 7.可高温高压灭菌的适配器接口可满足无菌实验操作； 8.压力均衡孔可将吸液的雾气向外排出，以防腐蚀； 9.在充电过程中仍可使用，避免操作中断，确保实验的连续性； 10.移液器托座部件可快速装卸，轻松更换膜过滤器； 11.适用0.1到100ml多种规格的移液管，有助提高移液效率； 12.Micro USB 充电接口，可用普通的充电器或连接电脑进行充电。 |  |  |  |  |  |
| 免费质保不低于3年 |  |  |  |  |  |

5.

| 台式空气浴恒温摇床 |  |  |  | 限高价 | 2.16万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 10 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少，钢化玻璃超大可视窗，造型豪华美观； 2.外壳为ABS工程塑料制作，镜面不锈钢腔体组件； 3.大屏幕背光液晶显示屏，可分别显示温度和速度； 4.设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作； 5.设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行； 6.设有开门自停保护装置，保护物体安全并配有高强度气拉杆，开门轻松自如； 7.直流无刷电机，更稳定，更可靠； 8.旋转频率：20-300rpm； 9.摆振幅度：Φ26mm； 10.温控范围：室温+5～60℃； 11.容积(mm)：320×295×190。 免费质保期; 不低于：3年. |

6.

| 恒温培养箱 |  |  |  | 限高价 | 1.89万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.工作条件：5℃-35℃； 2.型号：LCTI-250； ★2.1对流方式：四向分散风道系统设计，顶部排风和测试孔； ★2.2控制方式：可编程的PID控制系统，恒温控制、延时开启、延时关闭、定值和程式两种控制方式； 2.3控温范围 +5℃～70℃； 2.4温度分辨率 0.1℃； 2.5温度波动度 ±0.1℃； ★2.6 具有温度校准功能； 2.7保温材料：矿物压缩棉； 2.8程序控制：定值和程式两种控制方式； ★2.9 排气孔：顶部标配测试孔； 2.10 采用液晶显示屏显示； 2.11内胆尺寸（mm）W600*D485*H850； 2.12产品重量约110Kg； 2.13有效体积250L； 2.14加热功率2500W； 2.15传感器采用pt1000三芯高精度传感器； 2.16 加热器：加热管； 2.17电源电压AC-220V 50/60HZ； 2.18 托盘（标配）三层，根据用户需可以随时调整隔板高度,方便使用,更加人性化。 免费质保期; 不低于：3年. |

7.

| 恒温水浴箱 |  |  |  | 限高价 | 0.81万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 3 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷塑处理； 2.工作室及下框上框及盖顶均用不锈钢板制成； 3.箱体与工作室间填充优质保温材料，结构设计合理，抗蚀性强，造型美观； ★4.温控系统采用最新液晶显示微电脑智能控温仪，精度高，无超调，多组数据一屏显示，有温度修正功能、定时功能，使用方便，更具有人性化设计； 5.温度使用范围（℃）：RT+5~65； 6.温度均匀性（℃）：±0.5； 7.定时范围：1-9999min； 8.工作室尺寸（cm）：42×18×11。 免费质保期; 不低于：3年. |

8.

| 加热磁力搅拌器 |  |  |  | 限高价 | 0.9万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| （一）技术参数： ★1.转速：0rpm,100~1200rpm； ★2.温度范围：环境温度﹢5℃~120℃； 3.单点最大搅拌量：500ml； 4.工作盘尺寸：475x285mm； ★5.工作盘材质：黑色微晶玻璃； 6.搅拌点位间距：95mm； 7.最大搅拌子长度：≤50mm； 8.来电自动恢复功能：有； ★9.搅拌位数量：15； 10.外形尺寸(WxDxH)：310x612x78mm； 11.净重：10kg。 （二）工作条件： 1.电源：AC220V, 50/60Hz； 2.最大功率：660W； 3.使用环境：温度5~40℃，相对湿度≤90%； 4.室内使用。 （三）配置清单： 1.电源线：数量1件； 2.产品使用说明书：数量1件； 3.合格证：数量1件； 4.MSA04 φ12x30mm搅拌子数量15件。 免费质保期; 不低于：3年. |

9.

| 十二道移液器 |  |  |  | 限高价 | 1.26万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1．拥有最轻巧的移液操作按压力； 2.长时间操作也不会造成肌肉损伤，移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动； 3.整支可高温、高压消毒（121℃,20分钟）； 4.采用隔热性绝佳材质，不会因外界温度传导入内部活塞系统而引起移液不精确； 5.握柄有支持挂钩，左右手均利操作； 6.有独立容积调节锁扣； 7.Optiload吸头安装结构，使吸头容易吸附和弹出； 8.独立式吸头推除操作，与移液过程互不干扰，不会造成排液中意外吸头推除； 9.配有安全圆锥虑芯，防止液入； 10.三年内免费维修，清洗保养，校准服务。 免费质保期; 不低于：3年. |

10.

| 小型万向摇床 |  |  |  | 限高价 | 0.864万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 8 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.电源：220； 2.功率：35W； 3.频率：0-80转/分； 4.旋幅：万向调节； 5.托盘：320×265mm； 6.外形尺寸：370×335×170mm。 免费质保期; 不低于：3年. |

11.

| 微量移液器 |  |  |  | 限高价 | 1.8万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 10 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.0.1-10000ul的量程及极小的可变量，满足实验室最大需求； 2. 超高的准确度和精确度（0.1–3ul *不精确度≤0.8%@3ul;2.0 - 20ul*不精确度≤0.4%@20ul;20-200ul*不精确度≤0.15%@200ul;100-1000ul*不精确度≤0.2%@1000ul;），确保高质量的移液工作; 3.不同量程范围的移液器，操作按钮颜色不同，易于辨认； ★4.量程锁定装置可避免移液过程中意外体积变化； 5.易于读取的四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； 6.符合人体工程学设计，减少肌肉重复劳损的风险； ★7.采用活塞技术和张力弹簧设计，使移液所需的力量降低4倍，且无论操作多少量程的液体，使用的力度为均等的压力； ★8.具有Opti-load吸头安装机构，确保能够轻松的安装和推出吸头及很高的密封性； ★9.采用隔热性能优良的材料，防止手心温度传递影响移液准确性； ★10.液体密度微调技术，适用于不同密度的液体，使移液更精准； ★11.10ul以上量程的型号都提供可替换的安全圆锥过滤器以避免内部污染和损坏； 12.可整支高温高压灭菌，耐高温，耐紫外及化学腐蚀； 13.两年保修，终身维修。 免费质保期; 不低于：2年. |

12.

| 漩涡混合器振荡器 |  |  |  | 限高价 | 1.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| ★1.周转直径：3.6mm; 2.调速范围：500-2500rpm; 3.调速精度：10rpm; 4.定时范围：1min-99h59min； ★5.最大承重：4.5kg； 6.顶部面板尺寸(L×W)：310×180mm； 7.功率：60W； ★8.两种工作模式：持续工作或点动式； 9.标配12mm泡沫试管架、托盘垫； ★10.微处理器精确控制混合的时间和速度； 11.外形尺寸：426×250×480mm。 免费质保期; 不低于：3年. |

13.

| 液氮罐 |  |  |  | 限高价 | 2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 5 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.几何容积：31.5L； 2.口径：50MM； 3.外径：446； 4.静态蒸发率：0.12L/D； 5.静态保存期：254d； 6.提筒数量：6个。 免费质保期; 不低于：3年. |

14.

| 制冰机 |  |  |  | 限高价 | 2.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 4 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.制冰量(kg/24h) 40； 2.储冰量(kg) 15； 3.冷凝方式：风冷； 4.箱体外壳：不锈钢； 5.箱体外形尺寸(长X宽X高)(mm)： 380X543X722； 6.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 免费质保期; 不低于：3年. |

15.

| 组织匀浆机 |  |  |  | 限高价 | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 计量单位 | 个 | 是否配套耗材 | 否 |
| 1.定时时间：0.1～99 min（以 0.1 min 步进）； ★2.拍击速度：3～12 次/秒（以 0.1 次/秒步进）实际拍击次数显示，系统自动调节拍击速度； 3.有效容量：3-400ml； 4.拍击箱体：不锈钢； ★5.参数存储： 10组多段程序保存； 6.‍最大功率：500 W‍； 7.显示方式：液晶显示； ★8.温控：室温-50度任意设定，温度显示； ★9.紫外消毒：有； 10.无菌均质袋：17*30 cm； 11.净 重：18.5 Kg； 12.保护装置：自动停止防夹，装卸视窗和调整拍击板、钢化玻璃安全门； 13.外形尺寸：420*245*340 mm。 免费质保期; 不低于：3年. |